- Bauvorhaben:

- Empfohlener Fußboden:	AgBB-geprüfter, verformungsfrei erhärtender Heizestrich

- CT-C35-F5-SW1 (SW1 = schwindarm), als schwind- und spannungsarm aus ternärem Vollbindemittel

- THERMORAPID® CLASSIC Schnellzement

Hinweis:	Die in unserem LV enthaltenen Angaben sind aufgrund unserer 	Erfahrung nach bestem Wissen erstellt. Die Angaben erfolgen 	ohne Gewähr. Die aufgeführten Texte sind lediglich Vorschläge für 	die Ausschreibung und ersetzen nicht die planerische 	Verantwortung von Architekten und Statikern! Die beschriebenen 	Arbeitsfolgen können nicht bei jedem individuellen Bauvorhaben 	zur Anwendung kommen. Der Einsatz der Produkte muss 	grundsätzlich auf die örtlichen und technischen Gegebenheiten des 	Einzelfalls abgestimmt werden.

Die Arbeiten sind gemäß Produktinformationen der 
Chemotechnik Abstatt GmbH, 74230 Abstatt, 
Tel. 07062 / 95 42-0, Telefax 07062 / 64 547,

unter Beachtung der einschlägigen Normen, Vorschriften und Handwerksregeln entsprechend dem jeweiligen Stand der Technik auszuführen.

Untergrund:	Der tragende Untergrund muss zur Aufnahme des schwimmenden Estriches ausreichend trocken sein und eine ebene Oberfläche aufweisen. Er darf keine punktförmigen Erhebungen, Rohrleitungen o. ä. aufweisen, die zu Schallbrücken und/oder Schwankungen in der Estrichdicke führen können. Die Toleranzen der Ebenheit, Höhenlage und Neigung des tragenden Untergrunds müssen der DIN 18202 entsprechen.

Untergrundüberprüfung:	Die ordnungsgemäße Untergrundbeschaffenheit ist vor Verlegebeginn vom Auftragnehmer zu überprüfen.

Abdichtung:	Ggf. erforderliche Maßnahmen zur Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit sind vom Planer festzulegen.

Dämmschicht:	Liefern und Verlegen von Dämmschicht aus Dämmstoffen gem. DIN 18560-2, Abschnitt 3.3 nach Vorgaben des Planers.

Wärmedämmung:	Bezeichnung	...................................

Dicke:	...................................

Trittschalldämmung:	Bezeichnung	...................................

Dicke:	...................................

.................. m²	Einzel ..................	Gesamt: ..................

Randfugen:	Liefern und Verlegen ausreichend dimensionierter Randstreifen an allen aufgehenden Bauteilen (z. B. Wände, Türzargen, Rohrleitungen etc.) zur Ausbildung ordnungsgemäßer Randfugen und zur Vermeidung von Schallbrücken.

.................. lfm	Einzel ..................	Gesamt: ..................

Fugen:	Anordnung erforderlicher Schein- und Bewegungsfugen gemäß DIN 18560-2, Abschnitt 5.3.3. in Abhängigkeit von Flächengrößen und Raumgeometrie und unter Berücksichtigung der Heizkreise gemäß Fugenplan nach Vorgaben des Planers.

.................. lfm	Einzel ..................	Gesamt: ..................

Abdeckung:	Liefern und Verlegen von PE-Folie für Abdeckung und Schutz der Dämmschicht. Stoßüberlappung mind. 80 mm. Die Abdeckung ist an den Rändern bis zur Oberkante des Randstreifens hochziehen.

.................. m²	Einzel ..................	Gesamt: ..................

Heizsystem (bauseits):	Montage des vorgesehenen Heizsystems inkl. aller erforderlichen Nebenleistungen erfolgt bauseits bzw. durch den beauftragten Fachbetrieb. Die Dichtigkeit von Warmwasserfußbodenheizungen ist vor Beginn der Estricharbeiten vom Heizungsinstallateur zu überprüfen und zu protokollieren.

Heizestrich:	….. mm dicken, schwind- und spannungsarm erhärtenden, sowie früh nutz- und belegbaren Schnellestrich CT-C35-F5-SW1 aus ternärem Vollbindemittel THERMORAPID® CLASSIC Schnellzement gemäß Produktinformation herstellen und verdichten sowie in richtiger Höhenlage ebenflächig nach den Anforderungen gem. DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 3, einbauen. Oberfläche abreiben und glätten.

Heizrohrüberdeckung mind. ….. mm

Richtrezeptur (Erstprüfung empfohlen):

THERMORAPID® CLASSIC Schnellzement	75 kg

Kiessand 0/8 mm (Sieblinienbereich A/B 8)	300 kg

Wasser-Bindemittel-Wert 		 0,45

Anforderungen:

-Gesundheitsschutz &  Emissionsverhalten

Anerkannter Nachweis für die Verwendung von Bauprodukten in                              Innenräumen nach AgBB-Bewertungsschema

Biegezugfestigkeit (Güteprüfung)	nach   3 Tagen 	 ≥   4 N/mm² Biegezugfestigkeit (Güteprüfung)	nach 28 Tagen 	 ≥   5 N/mm²
Druckfestigkeit 	nach   3 Tagen  	≥ 30 N/mm²
Druckfestigkeit 	nach 28 Tagen  ≥ 35 N/mm²
Oberflächenzugfestigkeit 	nach   3 Tagen	  ≥ 1,2 N/mm²

- Schwindklasse (DIN 18560-1):    SW1 (schwindarm)

- Schwindmaß (DIN EN 13892-9)     nach 120 Tagen < 0,2 mm/m

- begehbar 		nach 24 Stunden

- Beginn Funktionsheizen		3 Tage nach Einbau

- Belegreife ≤ 2 CM-%	nach Ende	 Funktionsheizen

- nicht rückfeuchtend

- wasserfest

.................. m²	Einzel ..................	Gesamt: ..................

Eventualposition:

Estrichmehrstärken:	Materialmehrverbrauch aufgrund größerer Einbaudicken des Schnellestrichs THERMORAPID® CLASSIC Schnellzement.

Abrechnung pro 5 mm Estrichmehrstärken auf Nachweis.

.................. m²	Einzel ..................	Gesamt: ..................

Messstellenmarkierung:	Anordnen und Markieren genügender Messstellen zur Feuchtemessung vor Verlegung der Bodenbeläge. 
Auswahl und Festlegung der Messstellen erfolgt durch in Abstimmung mit den beteiligten Gewerken und Planern.

................Stück	Einzel................	Gesamt ..................

Funktionsheizen:	Der Heizestrich ist vor Beginn der Bodenbelagsarbeiten mit der Temperatur der vollen Heizleistung zu beanspruchen. Er muss die hierbei auftretenden Längenänderungen schadensfrei aufnehmen.

Das Aufheizen erfolgt frühestens nach 3 Tagen. Dabei ist für 
3 Tage eine Vorlauftemperatur von 25 °C und danach 4 Tage lang die maximale Vorlauftemperatur einzustellen (max. 60°C). Die maximale Heizleistung ist 4 Tage ohne Nachtabsenkung zu halten.

Das Funktionsheizen dient dem Nachweis einer mangelfreien, funktionsfähigen Heizungsanlage (Raumheizung inkl. Heizestrich). Die Überprüfung der Leistung liegt im Verantwortungsbereich des zuständigen Heizungsinstallateurs. Über die ordnungsgemäße Durchführung des Funktionsheizens ist ein Protokoll zu erstellen.

Belegreife:	Das Erreichen der für nachfolgende Bodenbeläge erforderlichen Belegreife ist vom Bodenleger im Rahmen seiner Prüfungspflicht vor Durchführung der Bodenbelagsarbeiten anhand repräsentativer Feuchtemessungen zu überprüfen (CM-Messung gemäß DIN 18560 T1 mit 50 g Einwaage/Messdauer 10 Min.).

Angebotssumme		.........................................

MwSt.		.........................................

Angebotssumme brutto	.........................................

Datum:		...........................................................
		      Firmenstempel/Unterschrift